#define IMG_SIZE 5

#define KERNEL_SIZE 3

#define OUT_SIZE 3

void conv(

int input[IMG_SIZE][IMG_SIZE],

int kernel[KERNEL_SIZE][KERNEL_SIZE],

int output[OUT_SIZE][OUT_SIZE]

) {

#pragma HLS INTERFACE m_axi port=input  offset=slave bundle=gmem

#pragma HLS INTERFACE m_axi port=kernel offset=slave bundle=gmem

#pragma HLS INTERFACE m_axi port=output offset=slave bundle=gmem

#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=input  bundle=control

#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=kernel bundle=control

#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=output bundle=control

#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return bundle=control

#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=kernel complete dim=0

#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=input complete dim=2

#pragma HLS PIPELINE

for(int i = 0; i < OUT_SIZE; i++) {

for(int j = 0; j < OUT_SIZE; j++) {

int sum = 0;

for(int m = 0; m < KERNEL_SIZE; m++) {

#pragma HLS UNROLL

for(int n = 0; n < KERNEL_SIZE; n++) {

#pragma HLS UNROLL

sum += input[i+m][j+n] * kernel[m][n];

}

}

output[i][j] = sum;

}

}

}